VADEMECUM T.U.A. Rifiuti e bonifiche

Il tortuoso percorso di revisione del D.Lgs 152/06 continua, nonostante alcuni ritardi procedurali, che hanno portato ad un accorpamento dello schema di decreto  correttivo in materia (acqua, rifiuti e bonifiche) con il terzo schema di modifica del TUA, ora all’esame delle Commissioni parlamentari.

Ad oggi, le uniche effettive modifiche in vigore sono:

- D.Lgs 284/06, c.d. primo decreto correttivo recante proroga delle autorità di bacino, ricostituzione del Comitato di vigilanza per le risorse idriche e i rifiuti e dell’Osservatorio nazionale sui rifiuti;

- Comunicato del Ministero dell’Ambiente del 26 giugno 2006, con cui vengono resi inefficaci i 17 decreti ministeriali attuativi del D.Lgs 152/06 (pubblicati nel maggio 2006), unica eccezione il decreto relativo alle modalità di utilizzo per la produzione di energia elettrica del CDR di qualità elevata, anche se, per quanto riguarda l'attribuzione di certificati verdi, è intervenuta la legge Finanziaria 2007 limitandone il riconoscimento alla sola quota biodegradabile;

- Finanziaria 07 (Legge 296/06) per assimilazione, raccolta differenziata e tariffa TARSU.

Proprio a causa di questo lungo ed incerto processo di revisione, risulta necessario fare un punto sintetico sulla normativa attualmente in vigore, per gli aspetti richiamati dal D.Lgs. 152/06, al fine di agevolare l’operatività delle imprese del settore.

Di seguito riportiamo quindi un semplificato vademecum in cui sono riportate, per i principali aspetti operativi, le procedure definite dall’attuale norma sulla gestione dei rifiuti:

| DEFINIZIONI | Valgono tutte le definizioni riportate nell’art.183, compresa quella di raccolta differenziata, deposito temporaneo, CDR e CDR-Q (non rifiuto). |
| --- | --- |
| REGISTRO C/S | Si applicano ancora le disposizioni del DM 148/98, con le modifiche introdotte dall’art.190 del D.Lgs 152/06, per cui: - le imprese che recuperano o smaltiscono i rifiuti devono effettuare la registrazione entro 2 giorni dalla presa in carico, - i registri sono numerati, vidimati e gestiti con le procedure e le modalità fissate dalla normativa sui registri IVA, - possibile l’utilizzo anche di carta formato A4, regolarmente numerata, - la registrazione può essere effettuata in litri, metri cubi o kg. |
| FORMULARIO | Si applicano ancora le disposizioni del DM 145/98, non variano quindi i contenuti e le modalità di compilazione del formulario. Non c’è obbligo di formulario: - nella movimentazione in aree private, - nel trasporto dei rifiuti urbani da parte del soggetto che gestisce il servizio pubblico, - solo per i rifiuti speciali non pericolosi effettuati dal produttori in modo saltuario/occasionale e non superiore ai 30 litri o kg, - per i fanghi destinati all’agricoltura (D.Lgs 99/92) |
| TRANSFRONTALIERO | Il formulario di trasporto è sostituito dai documenti previsti dal Regolamento europeo sui movimenti transfrontalieri (Reg. 1013/07) |
| ALBO | Obbligo di iscrizione per le attività di gestione dei rifiuti e rinnovo ogni 5 anni. Le garanzie finanziarie devono essere presentate: - alla Regione per le imprese che gestiscono impianti fissi di smaltimento e recupero conto terzi e che effettuano bonifiche; - allo Stato per le imprese che operano la raccolta e il trasporto dei rifiuti, intermediazione e commercio rifiuti senza detenzione e la gestione degli impianti mobili per il recupero e lo smaltimento dei rifiuti. Prevista una riduzione delle garanzie finanziarie del 50% per le aziende EMAS e 40% per quelle ISO 14001. |
| TARSU | Il regime di prelievo relativo al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti adottato in ciascun Comune per l’anno 2006 resta invariato anche per l’anno 2007 (Legge Finanziaria 2007) |
| ASSIMILAZIONE | Restano in vigore le specifiche disposizioni previste dal D.Lgs. 22/97 per l’assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani (Legge Finanziaria 2007). |
| BONIFICHE | Abrogato il DM 471/99 (criterio tabellare). In vigore il procedimento definito dal D.Lgs 152/06 (criterio centrato sull’analisi di rischio). Scaduto il termine per rimodulare gli obiettivi di bonifica, già autorizzata, ai nuovi criteri. |
| VIA e IPPC | Il 31 luglio 2007 sono entrate in vigore le norme previste nella parte II del D.Lgs. 152/06 (VIA; VAS, IPPC). |